| Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDEX | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | ILOŚĆ | OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| 62688 | serwery | 2 |  |
|  | Typ procesora: Z uwagi na specyfikę wykonywanych obliczeń numerycznych (równoległe operacje na kilku dużych rzadkich macierzach) procesory muszą dysponować co najmniej 20 MB pamięci podręcznej L3 . Procesor klasy x86 64bitowy, minimalna ilość rdzeni na jeden procesor 8, minimalna częstotliwość pracy procesora 2.9Ghz, współczynnik TDP maksimum 135W, obsługiwana prędkość pamięci co najmniej DDR3-1600 osbługa technologi wielowątkowości współbieżnej, obsługa technologio zwiększającej taktowanie procesora. Osiągający w teście Passmark CPU Mark (jako 1 szt. procesora) minimum: 14000 pkt . |  |  |
|  | Liczba fizycznych procesorów w serwerze: minimum 2 |  |  |
|  | Pamięć Cache na procesor: minimum 20MB (1x20MB) Level 3 |  |  |
|  | Chipset: dostosowany do zaoferowanych procesorów |  |  |
|  | Pamięć: minimum 64GB RAM |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 256GB RAM |  |  |
|  | Gniazda pamięci: minimum 24 DIMM |  |  |
|  | Typ pamięci wewnętrznej: PC3-12800R-11 |  |  |
|  | Dyski twarde: 3 dyski 600GB 10K rpm 6G SAS 2,5inch |  |  |
|  | Porty (ilość minimalna): 1x Szeregowy komunikacyjny, 4 xUSB 2.0, 2 x Ethernet (RJ-45) |  |  |
|  | Zasilacze: 2 sztuki Hot Plug o mocy minimum 750W (redundatne) |  |  |
|  | Obudowa 1U lub 2U do szaf rack 19 z szynami montażowymi |  |  |
|  | zdalne zarządzanie serwerem typu out-of-band |  |  |
|  | Wszystkie części muszą być złożone w całość i dostarczone jako kompletny działający serwer |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy |  |  |
| 62871 | serwery | 2 |  |
|  | Typ procesora: Z uwagi na specyfikę wykonywanych obliczeń numerycznych (równoległe operacje na kilku dużych rzadkich macierzach) procesory muszą dysponować co najmniej 20 MB pamięci podręcznej L3 . Procesor klasy x86 64bitowy, minimalna ilość rdzeni na jeden procesor 8, minimalna częstotliwość pracy procesora 2.9Ghz, współczynnik TDP maksimum 135W, obsługiwana prędkość pamięci co najmniej DDR3-1600 osbługa technologi wielowątkowości współbieżnej, obsługa technologio zwiększającej taktowanie procesora. Osiągający w teście Passmark CPU Mark (jako 1 szt. procesora) minimum: 14000 pkt . |  |  |
|  | Liczba fizycznych procesorów w serwerze: minimum 2 |  |  |
|  | Pamięć Cache na procesor: minimum 20MB (1x20MB) Level 3 |  |  |
|  | Chipset: dostosowany do zaoferowanych procesorów |  |  |
|  | Pamięć: minimum 64GB RAM |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 256GB RAM |  |  |
|  | Gniazda pamięci: minimum 24 DIMM |  |  |
|  | Typ pamięci wewnętrznej: PC3-12800R-11 |  |  |
|  | Dyski twarde: 3 dyski 600GB 10K rpm 6G SAS 2,5inch |  |  |
|  | Porty (ilość minimalna): 1x Szeregowy komunikacyjny, 4 xUSB 2.0, 2 x Ethernet (RJ-45) |  |  |
|  | Zasilacze: 2 sztuki Hot Plug o mocy minimum 750W (redundatne) |  |  |
|  | Obudowa 1U lub 2U do szaf rack 19 z szynami montażowymi |  |  |
|  | zdalne zarządzanie serwerem typu out-of-band |  |  |
|  | Wszystkie części muszą być złożone w całość i dostarczone jako kompletny działający serwer |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy |  |  |
|  | RAZEM: | 4 |  |

................................................................................

Data i podpis

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy