„DOSTAWA ELEMENTÓW SIECIOWYCH AKTYWNYCH”

Opis techniczny przedmiotu zamówienia – część C - przełączniki sieciowe 22 szt.

| L.P. | Nazwa urządzeń / parametry minimalne | Opis techniczny oferowanych urządzeń | Indeks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przełącznik sieciowy 48-portowy z funkcją IP L3 i uplinkiem 10G Opis: - liczba portów Ethernet 10/100/1000 nie mniejsza niż 48 - podstawowa funkcjonalność obsługi protokołu IP w warstwie 3 (RIPv1, RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, EIGRP, routing, HSRP, PIM, VRRP for IPv4, Private VLAN, IPv6 First Hop Security source guard, Per-VLAN and per-port policers) - liczba portów uplinkowych o przepływności 10 Gbps nie mniejsza niż 2 - porty uplinkowe muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit Ethernet – minimum 1000BaseT, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-D/U i modułami CWDM oraz wkładkami 10Gigabit Ethernet – minimum 10GBase-SR, 10GBase-LRM, 10GBase-LR, 10GBase-ER oraz twinax zależnie od potrzeb Zamawiającego - musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6 - Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping - Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server |  | 63518/1-2 |
| 2. | Przełącznik sieciowy 24-portowy z funkcją IP L3 i uplinkiem 1G Opis: - liczba portów Ethernet 10/100/1000 nie mniejsza niż 24 - podstawowa funkcjonalność obsługi protokołu IP w warstwie 3 (RIPv1, RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, EIGRP, routing, HSRP, PIM, VRRP for IPv4, Private VLAN, IPv6 First Hop Security source guard, Per-VLAN and per-port policers) - liczba portów uplinkowych o przepływności 1 Gbps nie mniejsza niż 4 - porty uplinkowe muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit Ethernet – minimum 1000BaseT, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-D/U i modułami CWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego - musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6 - Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping - Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server |  | 63518/5-6 |
| 3. | Przełącznik sieciowy 48-portowy z uplinkiem 1G Opis: - liczba portów Ethernet 10/100/1000 nie mniejsza niż 48 - liczba portów uplinkowych o przepływności 1 Gbps nie mniejsza niż 4 - porty uplinkowe muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit Ethernet – minimum 1000BaseT, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-D/U i modułami CWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego |  | 63518/7-20 |
| 4. | Przełącznik sieciowy 24-portowy z uplinkiem 1G Opis: - liczba portów Ethernet 10/100/1000 nie mniejsza niż 24 - liczba portów uplinkowych o przepływności 1 Gbps nie mniejsza niż 4 - porty uplinkowe muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit Ethernet – minimum 1000BaseT, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-D/U i modułami CWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego |  | 63518/21-24 |

Szczegółowy Opis  przedmiotu zamówienia wspólny dla pozycji 1-4:

- Urządzenie musi obsługiwać minimum 1000 sieci VLAN

- Urządzenie musi obsługiwać minimum 16000 adresów MAC

- Urządzenie musi posiadać min. 512MB pamięci DRAM i 128MB pamięci flash

- Parametry fizyczne – wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19”

- Wydajność przełączania minimum 95Mpps dla pakietów 64-bajtowych. Przepustowość przełącznika minimum 108Gb/s (216Gb/s full duplex)

- Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów

- Wbudowane funkcje zarządzania energią - zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet), możliwość hibernowania przełącznika w określonych godzinach celem dodatkowego oszczędzania energii

- Obsługa protokołu NTP

- Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP

- Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

- Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa  mechanizmów bezpieczeństwa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation

- Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa:

- Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę

- Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL

- Obsługa funkcji Guest VLAN

- Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

- Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

- Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www

- Wymagana jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

- Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176

- Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL) – dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) – zarówno dla IPv4 jak i IPv6

- Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard

- Funkcjonalność Protected Port

- Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard)

- Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne)

- Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

- Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

- Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi.

- Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek

- Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

- Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 256 różnych ograniczeń

- Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu  (np. telefon IP)

- Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP)

- Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli

- Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB

- Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN)

- Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych.

- Zasilanie 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne)

- Jeśli producent wymaga rejestracji urządzeń na użytkownika końcowego, to dostarczony sprzęt musi być zarejestrowany na Uniwersytet Śląski w Katowicach.

- Dostarczany sprzęt musi być objęty min. 36-miesięcznym (3 lata) serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w  reżimie reakcji na zgłoszenie problemu w ciągu 8 godzin roboczych przez 5 dni w tygodniu z usunięciem problemu w następnym dniu roboczym (8x5xNBD).

- Zamawiający wymaga umożliwienia dostępu on-line do:

- pełnej informacji technicznej producenta (w tym o nowych wersjach oprogramowania, urządzeń, dokumentacji)

- dostępu do bazy wiedzy producenta opisującej znane problemy oraz sposoby ich rozwiązywania

- dostępu do aktualizacji oprogramowania

- Wykonawca umożliwi przyjmowanie zgłoszeń serwisowych związanych z eksploatacją, zarządzaniem i utrzymaniem Sprzętu za pomocą: e-maila, telefonicznie oraz za pomocą formularza on-line na stronie www. Po stronie Wykonawcy leżą koszty serwisu obejmujące koszt naprawy, dojazdu, części zamiennych oraz wszystkich innych kosztów, których poniesienie będzie niezbędne w celu usunięcia usterki.

…………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy