Załącznik nr 1 do postepowania nr DGN.2250.31.2026

Opis przedmiotu zamówienia

.

ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY i CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

w obiektach Uniwersytetu Śląskiego – 4 przeglądy w 2026 i 2027 r.

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i czyszczenie przewodów kominowych we wszystkich obiektach Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z wykazem załączonym do postępowania. Zakres badania technicznego przy okresowej kontroli przewodów kominowych obejmuje sprawdzenie czy:

1.  jest prawidłowa drożność przewodów kominowych,

2. siła ciągu kominowego (ciśnienia) – ustalona przy pomocy stosowanego urządzenia pomiarowego - gwarantuje prawidłowe działanie podłączonych do przewodów urządzeń,

3.  nie występują uszkodzenia:

- przewodów kominowych na całej ich długości,

- kanałów, czopuchów, rur, łączników, itp.

- włazów, drabin, drzwiczek kominowych (wyciorowych - rewizyjnych), ław kominiarskich

d)    nasad kominowych

4.	istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych, kanałów, rur i nasad kominowych,

5.	nie dokonano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych urządzeń wentylacyjnych, spalinowych, dymowych,

6.	pomieszczenia (lokale) w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły CO, itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym wywiewne i nawiewne,

7. występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości   (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Z przeprowadzonych przeglądów należy sporządzić protokoły, w których zostaną zawarte następujące dane:

      - nazwa i adres obiektu

      - data sporządzenia przeglądu

      - skład zespołu przeprowadzającego przegląd

      - zakres przeglądu

      - ustalenia pokontrolne

      - wnioski w sprawie przeprowadzenia niezbędnych prac, przeróbek lub inwestycji

      - podpisy osób wykonujących przegląd oraz administratora obiektu jako potwierdzenie jego wykonania.