Załącznik nr 2 do umowy -zakres czynności

Zakres czynności oraz warunki techniczne i odbioru okresowych przeglądów klimatyzatorów.

- Okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń będą wykonywane w szczególności poprzez:

- czyszczenie filtrów urządzeń klimatyzacyjnych,

- czyszczenie parowników i skraplaczy,

- sprawdzanie drożności odwodnienia,

- sprawdzanie szczelności połączeń freonowych,

- sprawdzanie stanu izolacji termicznej instalacji freonowych,

- sprawdzanie połączeń elektrycznych (zasilanie, sterowanie),

- czyszczenie wanienek skroplin z zastosowaniem środków grzybobójczych oraz
udrożnienie odpływów,

- sprawdzenie wentylatorów skraplaczy i parowników,

- czyszczenie obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.

- przeglądy należy dokonywać zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń i aktualnymi przepisami, w tym zgodnie z  ustawą z dn. 15.05.2015 o gazach cieplarnianych i wpisem do CRO.

- W trakcie usługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest reagować 
na telefoniczne powiadomienie od Zamawiającego o wszelkiego rodzaju awariach lub zakłóceniach w pracy urządzeń. Wykonawca winien podjąć czynności serwisowe nie później niż w czasie określonym w ofercie.

III. Wykaz części podlegających wymianie podczas przeglądu konserwacyjnego 
                      (o ile zachodzi taka konieczność) dla jednego urządzenia:

- otuliny izolacji termicznej zewnętrznych instalacji freonowych – 
do 10 mb,

- uzupełnienie czynnika chłodniczego (o ile zachodzi taka konieczność) 
do 1,5 kg

IV. Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół, w którym zostaną

zawarte następujące dane:

- nazwa i adres obiektu, numer pomieszczenia gdzie zamontowany jest klimatyzator,

- nazwa producenta, typ oraz numer seryjny urządzenia wewnętrznego 
i zewnętrznego,

- data sporządzenia przeglądu,

- skład zespołu przeprowadzającego przegląd,

- ustalenia pokontrolne,

- podpis Administratora Obiektu lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzający fakt wykonania czynności konserwacyjnych oraz podpisy osób wykonujących przegląd.